Modalità operative da seguire scrupolosamente:

una volta verificata presso l’ufficio tecnico comunale la necessità di ottenere autorizzazioni o presentare dichiarazioni dal punto di vista edilizio, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- compilare l’apposito modulo allegato in duplice copia, una da consegnare al dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL 2   ( presso presidio USL  Susie Clarke- via Letizia 45 – Bagni di Lucca ) ed uno da presentare all’ufficio protocollo del Comune;

- far protocollare ad ASL  il suddetto modulo e successivamente consegnarlo a Sistema Ambiente spa, in via Delle Tagliate 136 55100 Lucca, tel. 0583 33211;

- attendere il ritiro , da parte di Sistema Ambiente, di un campione del materiale da smaltire,  da spedire all’ASL  per i relativi accertamenti;

- attendere, successivamente,  la chiamata da parte di Sistema Ambiente spa per la consegna del kit  per l’imballo del materiale;

- comunicare a Sistema Ambiente spa l’avvenuto imballo del materiale;

- attendere il ritiro da parte di Sistema Ambiente spa del/i collo/i preparato/i.

## ATTREZZATURE E PRODOTTI DA UTILIZZARE

  - colla vinilica da diluire in acqua e da applicare alla superficie da rimuovere, con pennello o a spruzzo a bassa pressione, in modo da bloccare eventuali fibre che potrebbero distaccarsi;

  - utensili manuali per rimuovere ganci, viti di fissaggio (evitare assolutamente trapani e seghe elettriche);

  - teli di polietilene resistenti entro cui depositare i materiali rimossi, successivo confezionamento  e chiusura mediante apposizione di sigillo con nastro adesivo e apposizione del simbolo A di “amianto”;

  - nastro segnaletico bianco e rosso per delimitare l’area di intervento e di stoccaggio provvisorio;

  - mezzi di protezione individuale monouso da indossare durante l’intervento, ovvero tuta in “tyvek”, con copricapo e calzari, guanti antitaglio in vinile pesante, mascherina “safety FFP3” e occhiali senza ventilazione, oppure, al posto di mascherina e occhiali, facciali filtranti monouso FFP3 ( EN 149:2001).

## ACCORGIMENTI PER RIDURRE AL MINIMO LA DISPERSIONE DI FIBRE

  - non spezzare o segare i materiali contenenti amianto;

  - chiudere porte e finestre di casa ed avvertire i vicini affinché facciano lo stesso durante l’intervento;

  - nel caso di rottura accidentale durante la rimozione raccogliere accuratamente tutti i frammenti, se si tratta di copertura, ripulire il canale pluviale da eventuali fanghi depositati;

  - ad operazione terminata togliersi con cura prima la tuta e poi gli altri dispositivi di protezione, metterli in un sacco (a parte) di polietilene, sigillarlo con nastro adesivo, depositarlo in luogo idoneo, delimitando l’area con nastro segnaletico bianco e rosso, in attesa del conferimento agli incaricati di Sistema Ambiente s.p.a..